| Техническое задание по Лоту №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По открытому запросу предложений № 154 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОКВЭД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Предмет закупки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование предмета закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  |  | Колич ество |  |  |  | Допустимость аналога |  |  | Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место (адрес) поставки товара |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32х3 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 100,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 200 м, наружный диаметр бухты не более 1,50 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32х3 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 100,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 200 м, наружный диаметр бухты не более 1,50 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32х3 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 100,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 200 м, наружный диаметр бухты не более 1,50 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32х3 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 200,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 200 м, наружный диаметр бухты не более 1,50 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32х3 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 200,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 200 м, наружный диаметр бухты не более 1,50 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32х3 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 400,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 200 м, наружный диаметр бухты не более 1,50 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D32х3 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 600,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 200 м, наружный диаметр бухты не более 1,50 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D63х5.8 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 100,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 1,65 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D63х5.8 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 100,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 1,65 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D110х10.0 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 100,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D110х10 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 1 000,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D110х10.0 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 3 000,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D160х14.6 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 60,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы с дополнительным защитным покрытием; толщина защитного покрытия 1,1-1,7мм, производятся в отрезках по 12м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – желтый или оранжевый. Концы отрезков должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета. Маркировка должна быть нанесена на трубы посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D160х14.6 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 91,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся в отрезках по 13 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Концы отрезков должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета. Маркировка должна быть нанесена на трубы посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D160х14.6 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 156,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся в отрезках по 13 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Концы отрезков должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета. Маркировка должна быть нанесена на трубы посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D63х3.6 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 100,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 1,65 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D63х3.6 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 200,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 1,65 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D63х3.6 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 300,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 1,65 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D63х3.6 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 650,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 1,65 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D63х3.6 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 700,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся в бухтах от 50 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 1,65 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D90х5.2 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 100,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D90х5.2 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 100,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D90х5.2 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 200,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D90х5.2 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 300,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D90х5.2 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 300,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D90х5.2 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 400,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D90х5.2 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 500,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D90х5.2 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 1 300,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D110х6.3 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 100,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D110х6.3 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 600,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D110х6.3 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 950,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся производятся в бухтах от 100 до 150 м, наружный диаметр бухты не более 2,45 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Бухты должны быть скреплены не менее чем в шести местах. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650-2009 или аналогичные по другим нормативным и техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650-2009. Концы бухт должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета и жестко закреплены. Маркировка должна быть нанесена на трубы с интервалом не более 1 м.п. посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены. Бухты должны иметь транспортную маркировку по ГОСТ 14192-96 в виде ярлыков из полиэтилена или картона, на которых указан типоразмер трубы, партия и количество метров в бухте. Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Труба ПЭ100 газопроводная SDR17.6 D125х7.1 ГОСТ Р 50838 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Метр |  |  |  | 13,000 |  |  |  | Нет |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики предмета закупки |  |  |  |  | Трубы производятся производятся в отрезках по 13 м. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. Цвет труб – черный с желтой полосой. Концы отрезков должны быть заглушены транспортными заглушками желтого цвета. Маркировка должна быть нанесена на трубы посредством лазерной/струйной печати и включать в себя товарный знак производителя, завода- изготовителя, дату изготовления, номер партии и смены Товар должен отвечать требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и отраслевых стандартов и сопровождаться документом о качестве( паспортом) , выданным производителем, лаборатория должна быть аккредитована на техническую компетентность в системе Росстандарта и иметь соответствующий аттестат аккредитации. Товар является новым (не бывшим в употреблении) и выпущен не ранее 3 месяцев до дня поставки. На товар должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских партий продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Условия поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузополучатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АО "Газпром газораспределение Смоленск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место (адрес) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Самовывоз при условии нахождения склада поставщика на удалении не более 400км от г.Смоленска. В другом случае доставка в г.Смоленск ул.Лавочкина 101. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок (период) поставки товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От 15 до 20 календарных дней с даты заключения договора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Условия проведения закупочной процедуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 864 368,43 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе НДС, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589 479,93 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 274 888,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | Способ закупки |  |  |  |  |  |  |  | Открытый запрос предложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |